Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение
Высшего Образования 
«Московский авиационный институт»
(Национальный исследовательский университет)
(МАИ)
Радиовтуз

Курсовая работа по дисциплине:

«Методы и устройства цифровой обработки информации»

Тема: Проектирование Полосового ЦФ

Выполнил студент группы РО-403Б:
Воронцов Р.О.

Проверил:

Пронин А.С.

Оглавление

Исходные данные	3

Расчет передаточной функции	3

Расчет передаточной функции аналогового фильтра	3

Частота дискретизации	3

Определение цифровых частот	3

Определение коэффициентов α и β	3

Порядок аналогового фильтра Баттерворта	4

Передаточная функция аналогового фильтра	4

Передаточная функция цифрового фильтра	4

Построение АЧХ цифрового фильтра	6

Выбор величины разрядной сетки для хранения весовых коэффициентов	6

Таблица значений затухания на границах полосы пропускания и затухания при различных разрядных.	11

Программная реализация фильтра	12

Скриншоты программы	13

Упрощенный алгоритм работы программы	15

Текст программы	17

Исходные данные

| Вариант |  |
| --- | --- |
| Границы полосы пропускания | fC1=5 кГц fC2=48 кГц |
| Границы полосы затухания | fS1=2 кГц fS2=85 кГц |
| Уровень ослабления в полосе затухания | δ=35 дб |

Расчет передаточной функции

Расчет передаточной функции аналогового фильтра

Частота дискретизации

Fmax = 3·fS2=3*85=255 кГц

Fd = 2·Fmax=2*255=510 кГц

Определение цифровых частот

Λс1=2·π·fc1Fd=0.0615998559527410  Λс2=2·π·fc2Fd=0.591358617146314

Λs1=2·π·fs1Fd=0.0246399423810964  Λs2=2·π·fs2Fd=1.04719755119660

Определение коэффициентов α и β

α=ctgΛc2-Λc12=3.68659441255079		β=sin⁡(Λc2+Λc1)sinΛc2+sinΛc1=0.981404744828719

Условия преобразования полос затухания:

α (β-cosΛs1)sin Λs1≤-Ωs1 			  α (β-cos⁡Λs2)sin Λs2 ≥Ωs2

Подставим наши значения. Получим:

Ωs1≤ 2.272			  Ωs2≤2.92

Порядок аналогового фильтра Баттерворта

20·log101+ΩS2·n12≥ δ

10·log101+ΩS2·n≥35

| n | Ωs | ≥ | δ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,790 | ≥ | 35 |
| 2 | 18,675 | ≥ | 35 |
| 3 | 27,931 | ≥ | 35 |
| 4 | 31,735 | ≥ | 35 |
| 5 | 34,233 | ≥ | 35 |
| 6 | 46,540 | ≥ | 35 |

Из представленной выше таблицы, явно видно, что фильтр Баттерворта 6-го порядка обеспечивает требуемое ослабление в полосе затухания.

Передаточная функция аналогового фильтра

Kp=1p2+0.51764p+1p2+1.41421p+1p2+1.93185p+1

Передаточная функция цифрового фильтра

Используя билинейное преобразование , получим передаточную функцию ЦФНЧ:

K1p=1p2+0.51764p+1

K2p=1p2+0.618*p+1

K3p=1p2+1.618*p+1

Чтобы получить разложение на z-1 разделим числитель и знаменатель на z5:

K1Z=0.0606086058208845*z4- 0.121217211641769*z2+ 0.0606086058208845z4- 3.46067189520809*z3+ 4.69976382596233*z2- 3.00663031363508*z + 0.768677712245901

K2Z=0.0504933272631445*z4- 0.100986654526289*z2+ 0.0504933272631445z4- 3.21068601831648*z3+ 3.91539633208381*z2- 2.17725522398564*z + 0.473494091109568

K3Z=0.0460555159723566*z4- 0.0921110319447132*z2+ 0.04605551597235661.0*z4- 3.10101131774602*z3+ 3.5712758117648*z2- 1.81338880981473*z + 0.343990074066736

Так как вычисления производились с помощью Python библиотеки SymPy, степени положительные, ибо происходит автоматическое домножение, если оно возможно.

Отсюда получаем:

|  | 1-й каскад |  |
| --- | --- | --- |
| № | A | B |
| 0 | 0.0606086058208845 | 1 |
| 1 | 0 | -3.46067189520809 |
| 2 | -0.121217211641769 | 4.69976382596233 |
| 3 | 0 | -3.00663031363508 |
| 4 | 0.0606086058208845 | 0.768677712245901 |
|  | 2-й каскад |  |
| № | A | B |
| 0 | 0.0504933272631445 | 1 |
| 1 | 0 | -3.21068601831648 |
| 2 | -0.100986654526289 | 3.91539633208381 |
| 3 | 0 | -2.17725522398564 |
| 4 | 0.0504933272631445 | 0.473494091109568 |
|  | 3-й каскад |  |
| № | A | B |
| 0 | 0.0460555159723566 | 1 |
| 1 | 0 | -3.10101131774602 |
| 2 | -0.0921110319447132 | 3.5712758117648 |
| 3 | 0 | -1.81338880981473 |
| 4 | 0.0460555159723566 | 0.343990074066736 |

Построение АЧХ цифрового фильтра

АЧХ фильтра и все последующие построения выполнялись с применением MicroCap 11, так как этот пакет обладает большими возможностями исследования АЧХ.

Рис. 1(А). Схема для получения АЧХ рассчитанного фильтра

Выбор величины разрядной сетки для хранения весовых коэффициентов

Приведём весовые коэффициенты в описании передаточной функции фильтра в двоичное представление. Выделяем один разряд разрядной сетки под знак, три под целую часть числа, а остальные под дробную часть, всего N разрядов.

Минимальная допустимая разрядность определяется таким N, при котором минимальный по модулю коэффициент после квантования не будет равен нулю. Выпускаются регистры с разрядностью: 2, 4, 8, 16, 32 и 64. Будем определять подходящую разрядность среди перечисленных.

Рис. 1(Б). АЧХ фильтров с рассчитанными коэффициентами

| Затухание на границах полосы пропускания: Затухание на границах полосы затухания: | при fC1= при fC2= при fS1= при fS2= | 5 кГц 48 кГц 2 кГц 85 Гц | -3,010 дБ -3.010 дБ -52.474 дБ -37.393дБ |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2(А). Схема фильтров с 16-разрядной сеткой

Рис. 2(Б). АЧХ фильтров с рассчитанными коэффициентами и 16-разрядной сеткой

| Затухание на границах полосы пропускания: Затухание на границах полосы затухания: | при fC1= при fC2= при fS1= при fS2= | 5 кГц -4.213 дБ 48 кГц -2.970 дБ 2 кГц -55.218 дБ 85 Гц -37.400 дБ |
| --- | --- | --- |

Рис. 3(А). Схема фильтров с 20-разрядной сеткой

Рис. 3(Б). АЧХ фильтров с 20-разрядной сеткой

| Затухание на границах полосы пропускания: Затухание на границах полосы затухания: | при fC1= при fC2= при fS1= при fS2= | 5 кГц -3.024 дБ 48 кГц -3.010 дБ 2 кГц -52.672 дБ 85 Гц -37,394 дБ |
| --- | --- | --- |

Таблица значений затухания на границах полосы пропускания и затухания при различных разрядных сетках коэффициентов.

|  | fc1 = 5 кГц | fc2 = 48 кГц | fs1 = 2 кГц | fs2 = 85 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 – разрядная сетка | -4.213 дБ | -2.970 дБ | -55.218 дБ | -37.400 дБ |
| 20 – разрядная сетка | -3.024 дБ | -3.010 дБ | -52.672 дБ | -37,394 дБ |
| При рассчитанных коэф. | -3,010 дБ | -3.010 дБ | -52.474 дБ | -37.393 дБ |

Для того чтобы фильтр удовлетворял заданию, необходимо:

- На границах области пропускания АЧХ должна отличаться от нормального значения (3 дб для фильтра Баттерворта) не более чем на 0,1 дб;

- На границах области затухания АЧХ должна быть не более заданного значения (-35 дБ)

Из таблицы видно, что наиболее подходящая разрядная сетка 20-рязрядная.

Программная реализация фильтра

Программная реализация осуществлялась в среде Borland Delphi 7. Входные данные: частота входного сигнала, частота дискретизации и количество периодов. Ослабление выводится на форму в соответствующее поле с учётом переходных процессов.

Скриншоты программы

Упрощенный алгоритм работы программы

Начало

Вывод графиков на форму

Определение точек (с учётом переходных процессов) для расчёта ослабления

z04:= z03; 
z03:= z02; 
z02:= z01; 
z01:= temp0; 
temp0:= y_in-b01*z01-b02*z02-b03*z03-b04*z04; 
cascade0:= a00*temp0 + a01*z01 + a02*z02+ a03*z03+ a04*z04; 

z14:=z13; 
z13:=z12; 
z12:=z11; 
z11:= temp1; 
temp1:= cascade0 - b11*z11 - b12*z12 - b13*z13 - b14*z14; 
cascade1:= a10*temp1 + a11*z11 + a12*z12 + a13*z13+a14*z14; 

z24:=z23; 
z23:=z22; 
z22:=z21; 
z21:= temp2; 
temp2:= cascade1 - b21*z21 - b22*z22 - b23*z23 - b24*z24; 
cascade2:= a20*temp2 + a21*z21 + a22*z22 + a23*z23+a24*z24; 

y_out:= cascade2;

+-

-

for i:=0 to prec*round(k_period*Fd/F_in) do

t:=i/Fd/prec;

y_in:=sin(w*t);

if (i mod prec) = 0

Инициализация переменных

Прием входных данных

Расчёт круговой частоты

Конец

Вывод ослабления на форму

Расчёт ослабления

Текст программы

unit Unit1; 

interface 

uses 
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Spin, TeEngine, Series, TeeProcs, 
Chart, Math; 

type 
TForm1 = class(TForm) 
Label1: TLabel; 
Label2: TLabel; 
Label3: TLabel; 
Label4: TLabel; 
BitBtn1: TBitBtn; 
SpinEdit1: TSpinEdit; 
SpinEdit2: TSpinEdit; 
SpinEdit3: TSpinEdit; 
Edit1: TEdit; 
Chart1: TChart; 
Series1: TLineSeries; 
Series2: TLineSeries; 
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
procedure FormCreate(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations } 
public 
{ Public declarations } 
end; 

var 
Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
var 
i,j,k_period,Fd,F_in,prec: integer; 
w,t: double; 
max_in,max_out,y_in,y_out,dB: extended; 
z01,z02,z03,z04,z11,z12,z13,z14,z21,z22,z23,z24:double; 
temp0,temp1,temp2:double; 
a00,a01,a02,a03,a04,a10,a11,a12,a13,a14,a20,a21,a22,a23,a24: double; 
b00,b01,b02,b03,b04,b10,b11,b12,b13,b14,b20,b21,b22,b23,b24: double; 
cascade0,cascade1,cascade2 : double; 
begin 
max_in:=0; 
max_out:=0; 

z01:=0; 
z02:=0; 
z03:=0; 
z04:=0; 


z11:=0; 
z12:=0; 
z13:=0; 
z14:=0; 

z21:=0; 
z22:=0; 
z23:=0; 
z24:=0; 



temp0:=0; 
temp1:=0; 
temp2:=0; 


a00:= 0.0606086058; a10:= 0.0504933272; a20:= 0.0460555159; 
a01:= 0; a11:= 0; a21:= 0; 
a02:= -0.121217211; a12:=-0.100986654; a22:= -0.0921110319; 
a03:= 0; a13:= 0; a23:= 0; 
a04:= 0.0606086058; a14:= 0.0504933272 ; a24:= 0.0460555159; 

b00:= 1; b10:= 1; b20:= 1; 
b01:= -3.46067189; b11:= -3.21068601; b21:= -3.10101131; 
b02:= 4.6997638; b12:= 3.91539633; b22:= 3.57127581; 
b03:= -3.00663031; b13:= -2.1772552; b23:= -1.81338880; 
b04:= 0.768677712; b14:= 0.473494091; b24:= 0.343990074; 


form1.Series1.Clear; 
form1.Series2.Clear; 

k_period:=SpinEdit3.Value; 
F_in:=SpinEdit1.Value; 
Fd:=SpinEdit2.Value; 

w:=2*pi*F_in; 

prec:=25; 

for i:=0 to prec*round(k_period*Fd/F_in) do 
begin 
t:=i/Fd/prec; 
y_in:=sin(w*t); 
if (i mod prec) = 0 then 
begin 

z04:= z03; 
z03:= z02; 
z02:= z01; 
z01:= temp0; 
temp0:= y_in-b01*z01-b02*z02-b03*z03-b04*z04; 
cascade0:= a00*temp0 + a01*z01 + a02*z02+ a03*z03+ a04*z04; 

z14:=z13; 
z13:=z12; 
z12:=z11; 
z11:= temp1; 
temp1:= cascade0 - b11*z11 - b12*z12 - b13*z13 - b14*z14; 
cascade1:= a10*temp1 + a11*z11 + a12*z12 + a13*z13+a14*z14; 

z24:=z23; 
z23:=z22; 
z22:=z21; 
z21:= temp2; 
temp2:= cascade1 - b21*z21 - b22*z22 - b23*z23 - b24*z24; 
cascade2:= a20*temp2 + a21*z21 + a22*z22 + a23*z23+a24*z24; 

y_out:= cascade2; 

end; 

if (max_in <= y_in) and (i > prec*round((k_period-1)*Fd/F_in)) then 
max_in:=y_in; 
if (max_out <= y_out) and (i > prec*round((k_period-1)*Fd/F_in)) then 
max_out:=y_out; 

if t <= (SpinEdit3.Value/F_In) then 
begin 
form1.Series1.AddXY(1000*t,y_in,'',clBlue); 
form1.Series2.AddXY(1000*t,y_out,'',clRed) 
end; 
end; 
dB:=(20*Log10(max_out/max_in)); 
Edit1.Text:=floattostr(dB); 


end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
SpinEdit1.Value:=5000; 
SpinEdit2.Value:=2*3*85000; 
SpinEdit3.Value:=5; 
Edit1.Text:=''; 
end; 

end.

Вывод

Для того чтобы фильтр удовлетворял заданию, необходимо:

- На границах области пропускания (5 кГц и 48 кГц) АЧХ должна отличаться от нормального значения (3 дб для фильтра Баттерворта) не более чем на 0,1 дб;

- На границах области затухания (2 кГц и 85 кГц) АЧХ должна быть не более заданного значения (-35 дБ)

В результате выполнения курсовой работы был спроектирован ЦПФ в программе MicroCap 11. Для построения фильтра использовался фильтр Баттерворта 6-го порядка, поскольку он имеет максимально плоскую АЧХ. Для хранения весовых коэффициентов была выбрана 20-ти разрядная сетка. Было показано, что при использовании данной разрядной сетки, ЦПФ удовлетворяет заданию.

Помимо этого, в среде Borland Delphi 7 была написана программа, имитирующая работу спроектированного ЦПФ. При написании программы была использована схема канонической формы реализации фильтра. Программа позволяет выводить графики аналогового входного и выходного отфильтрованного цифрового сигнала с необходимым количеством периодов. В программе также рассчитывается коэффициент ослабления входного сигнала.

Список литературы

- Конспект лекций по предмету «Методы и устройства цифровой обработки информации», А.С. Пронин, МАИ, Москва, 2006 г.